Водогосподарська обстановка у січні 2026 року

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології протягом січня на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця гідрологічна ситуація змінювалася відповідно до погодних умов.

На більшості річок суббасейну Сіверського Дінця спостерігалась активність процесів льодоутворення, яка спричинила зажорні явища з різкими добовими коливаннями рівнів води на 0,1 – 0,3 м на р. Сіверський Донець на ділянці м. Зміїв – м. Ізюм та сприяла встановленню сталого льодового покриву на притоках Сіверського Дінця та водосховищах Харківської області.

На кінець січня на більшості малих річок Харківської області, а також Печенізькому та Оскільському водосховищах спостерігався льодостав товщиною 16 – 25 см. На р. Сіверський Донець у районі м. Чугуїв Харківської області та на р. Кривий Торець біля селища Райське Донецької області відмічався льодостав незначної товщини. На р. Сіверський Донець на ділянці м. Зміїв – с. Яремівка спостерігався льодостав з ополонками.

Під час нетривалих відлиг спостерігалась інша гідрологічна ситуація на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця. У період другої декади січня на р. Сіверський Донець на ділянці м. Чугуїв – м. Зміїв та на малих річках Харківської області сформувався сніго-дощовий паводок загальною амплітудою підйомів на 0,3 – 0,5 м, при цьому підвищення проходили переважно у межах русел річок без негативних наслідків. Відлига, що спостерігалася у період 28 – 30 січня, сприяла незначному добовому росту рівнів води на 1 – 19 см та незначному послабленню льодових явищ, відмічалася вода на льоду та відбувалося утворення ополонок.

У січні на річках Харківської області спостерігались добові коливання рівнів води з тенденцією повільного росту на кінець місяця у порівнянні з його початком: на р. Сіверський Донець переважно на 15 – 40 см, на його притоках на 2 – 27 см. Винятком був район с. Протопопівка на р. Сіверський Донець, де підвищення рівня води за місяць було обумовлене утворенням льодяних перемичок, зажорів та становило 82 см.

У січні середньомісячна водність становила:

- р. Сіверський Донець коливалася у межах 75 – 85% місячної норми;

- малих річок Харківської області 60 – 65% норми.

Протягом січня Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів забезпечено моніторинг водогосподарської та гідрологічної ситуації (за даними Гідрометцентру та підприємств-водокористувачів) на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території).

Учасниками водогосподарського комплексу суббасейну Сіверського Дінця були дотримані затверджені режими роботи та Правила експлуатації водосховищ, гідроспоруд, поверхневих водозаборів, водогосподарських систем з урахуванням технічного стану гідротехнічних споруд, гідрологічної та водогосподарської обстановки в суббасейні Сіверського Дінця.

У січні населення і галузі економіки суббасейну Сіверського Дінця відповідно до потреб у воді були забезпечені в межах встановлених лімітів та згідно з технічними можливостями регулювання стоку з урахуванням умов воєнного стану.