Водогосподарська обстановка у березні 2026 року

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології, протягом березня на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця та його притоках, відповідно до погодних умов, спостерігалися зміни гідрологічної ситуації на річках.

Весняне водопілля розпочалося наприкінці лютого. Дефіцит опадів у березні зумовив дуже повільне формування максимальних рівнів води з незначним їх підвищенням. Упродовж першої декади місяця на більшості малих річок Харківської області сформувалися максимуми весняного водопілля із загальними підйомами рівнів води над передпаводковими на 0,4 – 0,7 м. Водночас проходження водопілля супроводжувалося виходом води на заплави понижених прируслових ділянок річок Уди та Лопань без негативних наслідків. Винятком була річка Харків, де на розвиток водопілля впливали водосховища та ставки, розташовані вище гідрологічного поста Циркуни. Вони запобігли різкому підйому рівня води, водночас зменшуючи його максимальні значення. Загальний підйом рівня води становив 28 см, також спостерігалося уповільнення формування максимуму до середини місяця.

На річці Сіверський Донець упродовж другої декади березня відмічалося проходження піків весняного водопілля із загальною амплітудою підйомів рівнів води над передпаводковими на ділянці м. Чугуїв – с. Протопопівка 0,75 – 0,80 м.

На тлі природного підвищення рівнів води ділянка м. Ізюм – с. Яремівка на річці Сіверський Донець зазнала додаткового техногенного впливу, що ускладнило гідрологічну ситуацію в період проходження водопілля. Спостерігалися різкі добові коливання рівнів води, а загальні підйоми над передпаводковими становили 2,0 – 2,2 м.

Проходження весняного водопілля на річці Сіверський Донець супроводжувалося виходом води у районі м. Зміїв та на ділянці м. Ізюм – с. Яремівка. Тривалий час вода утримувалася на заплаві р. Оскіл у нижньому б’єфі Оскільського водосховища.

Водність у березні місячної норми:

- річки Сіверський Донець на ділянці м. Чугуїв – м. Зміїв коливалася у межах 80 – 90%;

- річки Сіверський Донець на ділянці с. Протопопівка – с. Яремівка у межах 120 – 135%;

- малих річок Харківської області величини водності склали 50 – 75%. Винятком була р. Уди біля с-ща Пересічне, де середня місячна витрата становила 115% норми.

9 березня відбувалось засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця на весняний період 2026 року з урахуванням умов воєнного стану (крім тимчасово окупованої території).

Протягом березня басейновим управлінням забезпечено моніторинг водогосподарської та гідрологічної ситуації (за даними Гідрометцентру та підприємств-водокористувачів) на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території).

Учасниками водогосподарського комплексу суббасейну Сіверського Дінця були дотримані затверджені режими роботи та Правила експлуатації водосховищ, гідроспоруд, поверхневих водозаборів, водогосподарських систем з урахуванням технічного стану ГТС, гідрологічної та водогосподарської обстановки в суббасейні Сіверського Дінця.

В березні населення і галузі економіки суббасейну Сіверського Дінця відповідно до потреб були забезпечені у воді в межах встановлених лімітів та згідно з технічними можливостями регулювання стоку з урахуванням умов воєнного стану.