Водогосподарська обстановка у червні 2026 року

За даними Гідрометеорологічного центру Харківської та Луганської областей, протягом червня на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця та його притоках, відповідно до погодних умов, спостерігалися зміни гідрологічної ситуації на річках.

Протягом місяця тривало поступове зменшення водності річок суббасейну Сіверського Дінця. На більшості річок переважало щоденне зниження рівнів води; при цьому загальний спад на кінець місяця, у порівнянні з його початком, становив 0,2 – 0,65 м. Винятком була ділянка річки Сіверський Донець між містами Чугуїв та Зміїв, де на рівневий режим мали вплив водогосподарська діяльність Печенізького водосховища та інтенсивне заростання русла річки.

На водних об’єктах Харківської області впродовж місяця тривало поступове заростання русел, яке на 30 червня становило: на р. Сіверський Донець 10-30% його ширини, на малих річках – 20-50%.

Середня місячна водність річок суббасейну р. Сіверський Донець у межах Харківської області у червні розподілилася наступним чином:

- р. Сіверський Донець становила 100-200% місячної норми, за винятком району гідрологічного поста Чугуїв, де середня місячна витрата склала 94% норми;

- малих річок Харківської області коливалася від 40 до 90% норми за червень.

4 червня відбулось засідання Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення і водогосподарських систем у суббасейні Сіверського Дінця на період літньо-осінньої межені 2026 року з урахуванням умов воєнного стану (крім тимчасово окупованої території).

Протягом червня басейновим управлінням забезпечено моніторинг водогосподарської та гідрологічної ситуації (за даними Гідрометцентру та підприємств-водокористувачів) на водних об’єктах суббасейну Сіверського Дінця (крім тимчасово окупованої території).

Учасниками водогосподарського комплексу суббасейну Сіверського Дінця були дотримані затверджені режими роботи та Правила експлуатації водосховищ, гідроспоруд, поверхневих водозаборів, водогосподарських систем з урахуванням технічного стану ГТС, гідрологічної та водогосподарської обстановки в суббасейні Сіверського Дінця.

В червні населення і галузі економіки суббасейну Сіверського Дінця відповідно до потреб були забезпечені у воді в межах встановлених лімітів та згідно з технічними можливостями регулювання стоку з урахуванням умов воєнного стану.