Водогосподарська обстановка у серпні 2025 року

За даними Харківського регіонального центру з гідрометеорології протягом серпня на річці Сіверський Донець та її притоках у Харківській та Донецькій областях відмічалися незначні добові коливання рівнів води переважно з тенденцією повільного спаду на 1-32 см на кінець місяця.

На річках впродовж серпня продовжувалося поступове заростання русел, яке на 31 серпня становило:

-  р. Сіверський Донець та малих річках Харківської області переважно 40-80% їх ширини, за винятком р. Уди, де заростання русла склало 20% ширини;

На р. Казенний Торець біля с. Райське заростання русла було 100% ширини.

Середня місячна водність річок:

- суббасейну р. Сіверський Донець (Харківська область) у серпні коливалась у межах 45-75% місячної норми, окрім р. Сухий Торець біля селища Черкаське (Донецька область), де середня за місяць витрата становила 31% місячної норми;

- р. Уди біля селища Пересічне у більшості діб серпня спостерігалась стояча вода.

Поточні рівні води більшості річок суббасейну р. Сіверський Донець у серпні були нижчі за середні багаторічні величини відповідного місяця на 0,2-0,75 м.

Рівні води знизилися до мінімальних багаторічних рівнів за відповідний місяць на р. Сіверський Донець біля с. Протопопівка (Харківська область) та біля селища Райське (Донецька область), поточні рівні води були нижче за багаторічні мінімуми на 2-5 см.

У серпні середня місячна водність р. Сіверський Донець у створі гідрологічного поста Ізюм становила 16,1 м³/с (59% місячної норми).

Протягом серпня Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів забезпечено моніторинг водогосподарської та гідрологічної ситуації (за даними Гідрометцентру та підприємств-водокористувачів) на водних об’єктах суббасейну р. Сіверський Донець (крім тимчасово окупованої території).

Учасниками водогосподарського комплексу суббасейну р. Сіверський Донець були дотримані затверджені режими роботи та Правила експлуатації водосховищ, гідроспоруд, поверхневих водозаборів, водогосподарських систем з урахуванням технічного стану ГТС, гідрологічної та водогосподарської обстановки в суббасейні р. Сіверський Донець.

В серпні населення та галузі економіки суббасейну р. Сіверський Донець відповідно до потреб були забезпечені у воді у межах встановлених лімітів та згідно з технічними можливостями регулювання стоку з урахуванням умов воєнного стану.